| SFHOH21 Dylunio, gweithgynhyrchu a gorffen adferiadau metelig sengl a chyfannol |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae'r safon hon yn disgrifio dylunio a gweithgynhyrchu adferiadau metelig sengl ac adferiadau cyfannol gan ddefnyddio technegau â llaw neu dechnegau digidol. Mae gan adferiadau metelig sengl yr un ffurf anatomegol â dannedd ac maent yn cynnwys mewnosodiadau, trosgaenau a choronau metelig; mae adferiadau cyfannol metelig sengl – pyst a chreiddiau – yn derbyn ffurfiau anatomegol arnynt. Mae cast yn ffurf gadarnhaol, gywir yn ddimensiynol, o ardaloedd o geudod y geg wedi'i gynhyrchu o argraff negyddol. Mae dei yn ddarn o gast o ddant unigol. Bydd angen i chi ddylunio a gweithgynhyrchu'r adferiadau cyfannol metelig sengl sydd wedi'u rhagnodi, a'u gorffen nhw yn barod i'w ffitio yng ngheg yr unigolyn.

Yn y safon hon, defnyddir y term 'cleient' i olygu'r aelod o'r tîm gofal iechyd y geg sydd wedi rhagnodi'r adferiad a wneir yn bwrpasol. Gall cleientiaid ddod o'r tu allan i'r sefydliad (fel labordai eraill, ymarferwyr deintyddol, ysgolion hyfforddi) neu gallant fod yn fewnol (mewn ysbyty deintyddol). Yr unigolyn yw'r sawl y gwneir yr adferiad ar ei gyfer.

Bydd angen i ddefnyddwyr y safon hon sicrhau bod ymarfer yn adlewyrchu gwybodaeth a pholisïau cyfredol.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- cael at a dehongli'n gywir yr holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol

- gweithio'n ddiogel bob amser ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau perthnasol

- delio'n brydlon ac yn effeithiol ag unrhyw broblemau o fewn eich rheolaeth a rhoi gwybod am broblemau nad allant gael eu datrys

- cyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt

- nodi a lleihau peryglon a risgiau yn y gweithle

- casglu holl wybodaeth y fanyleb ynghyd sy'n ofynnol i ddylunio a gweithgynhyrchu'r adferiadau metelig sengl a'r adferiadau cyfannol

- cadarnhau cywirdeb y fanyleb gyda phobl eraill berthnasol

- pennu paramedrau dylunio'r adferiad a'r is-strwythur wrth ffurfio'r patrwm

- dewis y cydrannau, y deunyddiau a'r cyfarpar angenrheidiol a chadarnhau eu bod yn addas at y diben

- gosod y cyfarpar gweithgynhyrchu yn unol â'r fanyleb

- gweithgynhyrchu'r adferiadau metelig sengl a'r adferiadau cyfannol gan ddefnyddio dulliau a thechnegau priodol

- monitro'r broses weithgynhyrchu a'i haddasu fel bo'r angen

- tynnu neu adfer y cynnyrch wedi'i weithgynhyrchu gan ddefnyddio dull priodol sy'n rhyddhau'r eitem heb achosi difrod

- gwirio bod y cynnyrch wedi'i weithgynhyrchu yn cyfateb i'r fanyleb a gwneud unrhyw addasiadau angenrheidiol

- glanhau a gorffen yr adferiad yn effeithiol a'i baratoi a'i becynnu'n ddiogel i'w ddanfon, ynghyd â chyfarwyddiadau i'r claf a'r cleient

- danfon yn unol â rheoliadau statudol y Deyrnas Unedig ar gyfer Dyfeisiau Deintyddol a Wnaed yn Bwrpasol

- gwaredu gwastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad

- cwblhau a storio'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau, y gweithdrefnau a'r protocolau presennol sy'n berthnasol i'ch ymarfer yn y gwaith, ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt

- cwmpas a chyfyngiadau eich cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd eich hun fel y bo'n berthnasol i'ch rôl

- sut i gael at a dehongli'r holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol

- gweithdrefnau penodol ar gyfer rhoi gwybod am broblemau sydd y tu hwnt i'ch cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd

- y ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw weithred neu anwaith a allai fod yn anniogel/yn niweidiol i chi neu i eraill

- sut i gyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt

- y peryglon a'r risgiau a allai godi wrth i chi gyflawni eich rôl a sut y gallwch eu lleihau

- y defnydd cywir o unrhyw gyfarpar a chyfarpar diogelu personol (PPE) i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch chi a phobl eraill

- egwyddorion dylunio a gweithgynhyrchu digidol, a'r defnydd ohonynt

- cyfarpar, dulliau a thechnegau gweithgynhyrchu digidol perthnasol

- yr anatomi ysgerbydol, ffisioleg y pen a'r gwddf a morffoleg dannedd

- strwythur, swyddogaeth a symudiad y cyhyrau orowynebol, gan gynnwys y tafod a'r cymal arlais-fandiblol

- anhwylderau a chlefydau sy'n effeithio ar geudod y geg

- etioleg a dosbarthiadau camachludiadau

- y newidiadau ffisiolegol a phatholegol sy'n gysylltiedig â'r broses heneiddio a thrawma yn gysylltiedig ag amgylchedd y geg

- pwysigrwydd dargadw'r ligament periodontol a'r newidiadau mewn ystumganfod (

- proprioception

- ) oherwydd colli'r ligament periodontol

- y ffactorau ehangach (cymdeithasegol, ymddygiadol, amgylcheddol ac economaidd) sy'n cyfrannu at iechyd a salwch y geg

- egwyddorion ac ymarfer:

  - argysylltiad

  - estheteg a seineg

- egwyddorion dylunio adferiadau

- elfennau adferiadau (trosgaenau, coronau, pyst a chreiddiau, mewnosodiadau) a sut mae'r rhain yn cael eu gwneud

- dosbarthiad ac isddosbarthiad deunyddiau ar sail cyfansoddiad cemegol a strwythur mewnol

- priodweddau mecanyddol, ffisegol, thermol, cemegol a biolegol deunyddiau

- cynnyrch ar gyfer gweithgynhyrchu castiau a mowldiau

- cwyrau a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu adferiadau

- aloiau deintyddol

- deunyddiau gwrthsafol deintyddol

- y berthynas rhwng asiadau cemegol a phriodweddau deunyddiau solet

- deunyddiau argraff, dyblygu a glanhau

- dulliau o ddatblygu, cynnal a gwella cyfathrebu a gwybodaeth yn gysylltiedig â darparu dyfeisiau deintyddol a wnaed yn bwrpasol

- dulliau o amddiffyn rhag halogiad a rheoli heintiau wrth drin argraffau sy'n dod i law ac eitemau eraill a fuodd, efallai, yn y geg neu y bwriedir eu rhoi yn y geg; pam mae'n bwysig gwneud hynny

- egwyddorion sicrhau ansawdd, gan gynnwys cofnodi a samplu yn effeithiol; prosesau a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau ansawdd yn eich gweithle

- dulliau o osod a graddnodi cyfarpar a phrofi bod hyn yn gywir

- effeithiau addasu cynnyrch gweithgynhyrchwyr i fodloni gofynion y labordy ar briodweddau ffisegol cynnyrch ac ar gynnyrch y mae eu hansawdd wedi'i sicrhau, a goblygiadau cyfreithiol gweithgynhyrchu gwael

- yr amrywiaeth o gyfarpar a ddefnyddir i ddylunio a gweithgynhyrchu dyfeisiau deintyddol

- dulliau o ddefnyddio cyfarpar a deunyddiau yn ddiogel, gan gynnwys defnyddio cemegion a sylweddau peryglus eraill

- dulliau o storio cyfarpar a deunyddiau gwahanol yn ddiogel

- dulliau glanhau a chynnal a chadw gwahanol fathau o gyfarpar

- sut i gael gwared ar wastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad

- sut i gwblhau'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad, a'i storio'n ddiogel

Datblygwyd gan

Skills for Health

Dyddiad cymeradwyo

30 Maw 2022

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Skills for Health

RCU gwreiddiol

SFHOH21

Galwedigaethau perthnasol

Technegwyr Deintyddol

Cyfres/Set

Iechyd y geg

Geiriau Allweddol

Adferiadau, metelig, cyfannol, sengl