| LANFe24 Sefydlu a gosod gatiau a rhwystrau wedi eu pweru |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn disgrifio sut i sefydlu a gosod gatiau a rhwystrau wedi eu pweru.

Mae'n cynnwys yr ystod lawn o gatiau wedi eu pweru (sydd yn siglo ac yn llithro) a rhwystrau a ddefnyddir yn y diwydiant ffensio. Dylai'r gosodwr ddilyn cwrs cymeradwy'r cynhyrchydd ar gyfer y math o giât wedi ei phweru y maent yn bwriadu ei gosod.

Mae'r safon yn cynnwys gosod gatiau a rhwystrau wedi eu pweru i byst, yn unol â manylebau.

DS Nid yw'r safon yn cynnwys y gwaith trydanol sy'n ofynnol ar gyfer gatiau a rhwystrau awtomataidd, y dylid cael ei wneud gan drydanwr cymwys a medrus yn unig.

Mae'r safon hon yn addas ar gyfer gosodwyr ffensys.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

​

- gwneud gwaith yn unol â deddfwriaeth amgylcheddol ac iechyd a diogelwch perthnasol, gofynion asesu risg a pholisïau a gweithdrefnau'r cwmni

- gwisgo dillad ac offer amddiffynnol personol (PPE) addas

- gwneud eich gwaith i gyd yn unol â'r cyfarwyddiadau a'r manylebau

- dewis a pharatoi'r offer a'r cyfarpar gofynnol

- gwirio er mwyn cadarnhau bod amgylchedd gwaith diogel wedi cael ei sefydlu

- cael cydrannau gatiau neu rwystrau o'r math, deunydd, ansawdd a'r radd benodedig

- defnyddio arferion gwaith a argymhellir gan y diwydiant i baratoi a chydosod cydrannau gatiau neu rwystrau i fodloni'r manylebau

- defnyddio arferion gwaith a argymhellir gan y diwydiant i sefydlu a gosod gatiau neu rwystrau wedi eu pweru yn ddiogel

- cysylltu'r mecanwaith pweru i'r giât neu'r rhwystr yn unol â'r manylebau

- cysylltu synwyryddion a rheolwyr yn unol â'r manylebau

- cadarnhau bod y giât neu'r rhwystr wedi ei alinio a'i lefelu'n gywir

- sicrhau bod y giât yn agor, yn cau ac yn bachu'n gywir a gwneud addasiadau lle bo angen

- cadarnhau bod y nodweddion diogelwch ar y giât neu'r rhwystr yn gweithio'n gywir ac yn unol â'r manylebau

- cadarnhau bod y cwsmer wedi ei hyfforddi'n llawn ac yn ymwybodol o weithrediad y giât neu'r rhwystr, y nodweddion diogelwch a'r gofynion cynnal a chadw

- comisiynu'r giât neu'r rhwystr sydd wedi ei bweru yn unol â'r gofynion

- cynnal integredd y gorffeniadau amddiffynnol wrth osod

- defnyddio, cynnal a chadw a storio offer a chyfarpar yn ddiogel ac mewn cyflwr glân sydd yn hawdd eu gwasanaethu

- gwaredu gwastraff a deunyddiau dros ben yn ddiogel i leihau risg amgylcheddol, yn unol â'r gofynion cyfreithiol perthnasol

- gwneud eich gwaith mewn ffordd sydd yn effeithio cyn lleied â phosibl ar yr ardal gyfagos, defnyddwyr eraill y safle ac unrhyw un arall a allai fod wedi ei effeithio

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

​

- y gofynion amgylcheddol ac iechyd a diogelwch sydd yn gysylltiedig â pharatoi, sefydlu a gosod gatiau a rhwystrau wedi eu pweru

- y peryglon a'r risg sydd yn gysylltiedig â gosod gatiau a rhwystrau, gan dalu sylw i fannau sydd yn gwasgu ac yn dal

- y math o ddillad ac offer amddiffynnol personol (PPE) sydd yn addas ar gyfer y dasg

- y gofynion a'r gweithdrefnau ar gyfer cael mynediad i'r safle gwaith

- y gofynion penodol ar gyfer cynlluniau trwydded waith

- y mathau o arwyddion a rhwystrau amddiffynnol a ddefnyddir gan y diwydiant ffensio

- y rhesymau dros reoli traffig wrth weithio gerllaw priffyrdd a systemau trafnidiaeth eraill

- ble i gael y cyfarwyddiadau a'r manylebau sy'n ofynnol i wneud y gwaith

- y mathau o offer a chyfarpar a ddefnyddir ar gyfer sefydlu a gosod gatiau neu rwystrau wedi eu pweru, a sut i baratoi, defnyddio a chynnal a chadw'r rhain yn ddiogel ac yn gywir

- y gofynion cyfreithiol perthnasol ar gyfer defnyddio offer a chyfarpar wedi eu pweru

- y cydrannau sy'n ofynnol ar gyfer y math o giât neu rwystr wedi ei bweru yr ydych yn ei osod a'u diben

- y dulliau a ddefnyddir ar gyfer cydosod cydrannau giât neu rwystr

- sut i nodi ac asesu pwysau a chanolbwynt cydbwysedd gatiau neu rwystrau

- y dulliau a ddefnyddir ar gyfer gosod gatiau neu rwystrau wedi eu pweru ar byst

- y dulliau a ddefnyddir ar gyfer alinio gatiau a rhwystrau fel eu bod yn agor, yn cau ac yn bachu'n gywir

- y gofynion ar gyfer nodweddion diogelwch ar gatiau a rhwystrau wedi eu pweru

- y gwiriadau i'w gwneud i gadarnhau bod y nodweddion diogelwch yn gweithio'n gywir

- y broses gomisiynu ar gyfer giât neu rwystr wedi ei bweru

- y broses o drosglwyddo i'r cwsmer

- sut i roi giât neu rwystr wedi ei bweru allan o wasanaeth os yw'n beryglus

- y mathau gwahanol o orffeniadau amddiffynnol, pam y cânt eu defnyddio a'r dulliau o gynnal eu hintegredd wrth eu gosod

- sut i ymdrin ag unrhyw anawsterau sydd yn codi yn ystod y prosiect o fewn terfynau eich cyfrifoldeb

- y gofynion cyfreithiol perthnasol sydd yn rheoli gwaredu gwastraff a deunyddiau dros ben

- y gofynion storio ar gyfer offer a chyfarpar

- sut i leihau effaith eich gwaith ar yr ardal gyfagos, defnyddwyr eraill y safle ac unrhyw un arall a allai fod â diddordeb

Geirfa

​Gallai

cydrannau gatiau neu rwystrau

gynnwys:

- giât

- rhwystr

- cyplysau

- colfachau

- cliciedi

- bolltau

- rheolyddion

- mecanweithiau pŵer

- synwyryddion

- nodweddion diogelwch

Gallai

manylebau

gynnwys:

- cynlluniau/darluniau

- amserlenni

- datganiadau dull

- Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOP)

- canllawiau cynhyrchwyr

- gofynion cwsmeriaid

- safonau ansawdd e.e. BSI, CE

Cysylltiadau â SGC eraill

​

LANFe23 Sefydlu a gosod gatiau a rhwystrau llaw

Datblygwyd gan

Lantra

Dyddiad cymeradwyo

28 Chwef 2019

Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Chwef 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Lantra

RCU gwreiddiol

LANFe24

Galwedigaethau perthnasol

Ffensio

Cyfres/Set

Ffensio

Geiriau Allweddol

ffensio; cydrannau; gatiau; rhwystrau